| Найменування обладнання | Кількість | Обов’язкові вимоги для обладнання |
| --- | --- | --- |
| Компресор гвинтовий продуктивністю 4,0-4,2 м3/хв | 2 | - Продуктивність мінімальна не нижче: 4,0 м3/хв; - Максимальний робочий тиск: від 7,5 до 10 бар; - Потужність електродвигуна не більше: 22 кВт; - Приріст температури ст. повітря відносно атмосферної температури: не більше 7°С; - Привід прямий. - Клас захисту електродвигуна: IP55; - Комплектність: Компресор з масло-вологовідділювачем циклонного типу, та системою віддаленого спостереження |
| Осушувач рефрижераторний 2,0-2,4 м3/хв | 5 | - Продуктивність в межах: 2,0-2,4 м3/хв; - Температура точки роси: -3°С; - Максимальний робочий тиск: до 10,0 бар |

До розгляду приймається обладнання, яке на даний момент використовується структурними підрозділами підприємства, для уніфікації запасних частин та швидко зношувальних матеріалів.

Перелік брендів: KAESER, Gardner denver, Ingersoll rand, Atlas copco, CompAir.

У вартість обладнання входить:

- Навчання персоналу з використання обладнання та сервісного обслуговування;

- Технічна документація (паспорта та копії сертифікатів на обладнання)

- Інструкція з експлуатації та специфікація швидкозношуючих, запасних частин та вузлів з вказанням їх виробника на українській або англійській мові.

- Наявність достатньої кількості сервісного персоналу для обслуговування даного типу обладнання в нашому регіоні.

УВАГА !!!!!!! Разом з ціновою пропозицією подавати ціну на витратні матеріали для проведення технічного обслуговування, та графік проведення робіт з переліком використання витратних матеріалів.