| № | Назва | Артикул | ШТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль струмовий вимірювальний 20-200 (90kW) | 3UF7103-1BA00-0 | 2 |
| 2 | Розетка 2-х полюсна, с заземлюючим контактом, Uн~230B, Iн=16А, | 5TE6800 | 10 |
| 3 | ET200M | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 5 |
| 4 | Модуль DIx32 S7300 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 22 |
| 5 | Модуль DOx32 S7300 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6 |
| 6 | Модуль AIx8 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 21 |
| 7 | З’єднувач для підключення до Profibus-DP | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 154 |
| 8 | Модуль оптичний для Profibus-DP, | 6GK1503-3CB00 | 23 |
| 9 | Комунікаційний процессор | 6GK7443-1EX30-0XE0 | 2 |
| 10 | Фронт штекер S7-300 FrontCon. Single co 2.5 m Crimp | 6ES7922-3BC50-0AG0 | 65 |
| 11 | Датчик тиску SITRANS P320 | 7MF0300-1FD01-5LF2-Z A01+D42+E49+H02+Y01+Y21 Діапазон тиску -100...100 mbar Y21 unit gauge | 18 |
| 12 | Датчик тиску 0-16 бар | 7MF1567-3CB00-1AA1 | 15 |
| 13 | Перетворювач температури | 7NG0310-0BA00-0AA0 | 45 |
| 14 | Реле 24 VDC | LZS:RT4A4L24 | 260 |
| 15 | Рейка S7-400, UR2 RACK, 9 SLOTS | 6ES7400-1JA01-0AA0 | 1 |
| 16 | Карта пам'яті SIMATIC S7, MEMORY CARD | 6ES7952-1AS00-0AA0 | 1 |
| 17 | Комунікаційний процесор CP 1543-1 | 6GK7543-1AX10-0XE0 | 1 |
| 18 | Комунікаційний процесор CP 1542SP-1 | 6GK7542-6UX00-0XE0 | 1 |
| 19 | Карта пам'яті SIMATIC S7, MEMORY CARD | 6ES7953-8LP31-0AA0 | 2 |
| 20 | IE/PB link PN IO | 6GK1411-5AB10 | 1 |
| 21 | Модуль SM331, 8AI, 9/12/14Bit | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 15 |
| 22 | Фронт штекер, 20pin, spring Cont. З кабелем | 6ES7922-3BD20-0AB0 | 15 |
| 23 | IWLAN access point, точка доступу | 6GK5763-1AL00-7DA0 | 2 |
| 24 | IWLAN client | 6GK5763-1AL00-3AB0 | 2 |
| 25 | антена IWLAN access point | 6GK5795-6DC00-0AA0 | 4 |
| 26 | кабель антени | 6XV1875-5CN10 | 4 |
| 27 | антена IWLAN access point | 6GK5793-8DJ00-0AA0 | 4 |
| 28 | SCALANCE X104-2 Industrial Ethernet Switch | 6GK5104-2BB00-2AA3 | 3 |
| 29 | Рубильник. Чорна ручка | 3LD2030-0TK11 | 1 |
| 30 | Вставка плавка, In=500A 2 | 3NE1334-2 | 3 |
| 31 | Розєднувач 10 … 400А 2 | 3NP5360-0CA10 | 1 |
| 32 | Плавний пуск двигуна, 55kW | 3RW5534-6HA14 | 2 |
| 33 | Модуль струмовий вимірювальний 63-630 (315kW) | 3UF7104-1BA00-0 | 1 |
| 34 | Блок живлення 5А на DIN | 6EP1333-2BA20 | 1 |
| 35 | Модуль AOx8 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 1 |
| 36 | Рейка для S7-300 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 2 |
| 37 | Модуль Siwarex FTA | 7MH4900-2AA01 | 1 |
| 38 | Рівень аналоговий | 7ML5673-6GH00-1AD0-Z Y01 {Y01:16000 mm} | 2 |
| 39 | Рівень дискретний | 7ML5731-3AB15-1CA0-Z Y01:1250 mm | 2 |